|  | 适应场所： 超高大楼、通信铁塔、高压铁塔、雷达发射塔、电厂烟囱、冷却塔、桥梁、化工厂、停机坪、风力发电机、灯桩、浮标等相关需要警示场所。 产品特性： 产品严格按照中国民航总局MH/T6012-2015标准和美国联邦航空管理局FAA-L856标准生产制造。整灯采用全密封工艺制作，灯器底座采用304不锈钢激光切割工艺无缝焊接而成。灯罩选用菲涅尔光学原理，PC材质制作而成。整灯硬件具有防紫外线、耐严寒、防水蒸气、耐腐蚀、防磁场辐射等重要性能。光源采用亮度更高、穿透力更强的大功率高压脉冲氙气灯管。氙气光源在大雾天或者雾霾天气亮度优势明显。驱动系统采用先进的微电脑芯片；通过预先编程的软件控制，稳定可靠地按照智能化的要求进行工作。该灯采用16根长寿命爆闪氙气灯管，每次闪光8根灯管（2根灯管一组）如使用中2根灯管寿命终止智能电路将在10秒钟内自动切换至下一组2根灯管继续工作。自带多种同步闪光接口，可满足不同工程同步闪光设计控制标准。 技术参数： FAA参考标准; L-856/857. 工作电压; AC220V/50HZ. 功率; 400W. 光源类型; 氙气灯管16根. 闪光频率; 20-60次/分钟. 有效光强; 200000cd. 光控灵敏度; 50-500Lux可调. 光源颜色; 红、白、绿、黄. 工作温度; －45℃～＋70℃. 水平发光角度; 360°. 光源寿命; ≥12年. 工作湿度; 10%～95%（不凝结）. 防护等级; IP65. 抗风等级; 240米/秒. 外形尺寸; 高480mm/宽220mm. 底盘安装尺寸; 直径220mm、节圆195mm（4×Φ12孔径）. 材质; 底座：304不锈钢、 灯罩：PC材料. 参考重量; 6kg. 闪光同步方式选择 - 采用电源线信号传输方式实现同步闪光（推荐）。 - 选用控制箱连接方式实现同步闪光。 |
| --- | --- |

产品型号：CHM-404型高光强航空障碍灯