|  | 适应场所： 高楼、通信铁塔、高压铁塔、雷达发射塔、电厂烟囱、冷却塔、桥梁、化工厂、塔吊、停机坪。 产品特性： GZK-20B型控制箱是一款操控性强，智能化程度高的新型产品。采用先进的数码集成电路控制，只需调节面板按钮开关就能改变灯器闪光速度，可以任意选择自动控制和手动控制两种工作模式。支持同时控制低光强、中光强、高光强三款不同规格航空障碍灯同步闪光工作。内置防短路、防漏电、浪涌防雷保护装置，避免安装操控失误对控制箱造成损坏。通过连接光控开关实现所有灯器白天自动关闭，晚上自动开启闪光模式。预留GPS模块插口，加装GPS天线实现大楼与大楼之间所有航空障碍灯同步闪光。除上述功能外还可以根据要求加装故障报警、UPS不间断电源、主电源和备用电源自动切换装置、时间控制器等相关功能，用于满足不同工程设计要求。 技术参数： 工作电压; AC220V. 最大负载; 5000W. 光控灵敏度; 50～300Lux. 闪光频率; 20-60次/每分钟. 工作环境; －45℃～＋70℃. 安装方式; 挂壁式. 安装环境; 室外. 感光器安装方式; 室外安装. 故障报警方式; 指示灯报警或无源干触点信号报警. 常态绝缘电压强度; 2000V50HZ、1MA、1min无击穿无飞孤现象. 防护等级; IP65. 外形尺寸; 长400mm宽300mm高150mm. 参考重量; 7kg. 材质; 不锈钢. |
| --- | --- |

产品型号：GZK-20B型 控制箱