|  | 适应场所： 高楼、通信铁塔、高压铁塔、雷达发射塔、电厂烟囱、冷却塔、桥梁、化工厂、停机坪、风力发电机、灯桩、浮标等相关需要警示场所。 产品特性： GZW100-2型双头灯是专门为可靠性要求高的场合而设计的一款多功能产品，该灯主要有两个灯头；一个主灯头和一个副灯头，分别由两组独立的控制系统控制；通常晚上主灯工作，当主灯寿命终止或出现故障时智能电路会在5秒钟内自动切换至副灯继续工作。灯罩采用菲涅尔光学透镜，具有透光率高，抗紫外线，不褪色等优点。底座采用不锈钢材质制作，表面经过烤漆工艺处理。光源选用高亮度长寿命LED光源。通过内部先进的驱动电路系统；实现自动闪光、自动切换、白天自动关闭、晚上自动开启闪光。 技术参数： FAA参考标准; L-864/865. 工作电压; AC220V/50HZ（特殊电压可定制）. 功率; 20W. 光源类型; 高亮度LED（冷光源）. 闪光频率; 20-60次/分钟. 有效光强; 2200cd. 光控灵敏度; 50-500Lux可调. 光源颜色; 红、白、绿、黄. 工作温度; －45℃～＋70℃. 水平发光角度; 360°. 光源寿命; ≥120,000h. 工作湿度; 10%～95%（不凝结）. 防护等级; IP65. 抗风等级; 240米/秒. 外形尺寸; 高480mm/宽220mm. 底盘安装尺寸; 直径220mm、节圆195mm（4×Φ12孔径）. 材质; 底座：不锈钢喷塑、 灯罩：PC材料. 参考重量; 4kg. 闪光同步方式选择 - 采用电源线信号传输方式实现同步闪光（推荐）。 - 采用同步信号线连接方式实现同步闪光。 - 选用控制箱连接方式实现同步闪光。 - 选用一套主灯控制多套副灯连接方式实现同步闪光。 - 选装GPS模块实现无线同步闪光。 |
| --- | --- |

产品型号：GZW100-2型中光强航空障碍灯