|  | 适应场所： 桥梁、勘探井位、灯桩、船舶导航、浮标等相关需要警示场所。 产品特性： SHD-3G型航标灯是根据航标发展新趋势而研发的航标新型灯器。它集航标灯、4块太阳能板、免维护蓄电池为一体。整灯结构坚固，安装使用方便可靠。外壳采用不锈钢材质激光切割无缝焊接而成，表面经过热喷塑工艺处理，防腐性能更好。该产品可以大大简化浮标上层结构，减轻了安装和维护时的劳动强度。由于一体化程度高，降低了故障发生的概率，提高了航标灯的整体可靠性。可以根据工程需要增加GPS同步器，实现远程同步闪光。同时产品太阳能板可以从20-90度之间自由调节伸展，季节变化及不同纬度的地区都可以保证最大限度利用太阳能。 技术参数： 光源; 高亮度LED（冷光源）. 蓄电池规格; 12V/12AH. 太阳板规格; 18V/6Wx4块. 静态电流; 1mA. 垂直发射角; 7度. 水平发光角度; 360°. 发光颜色; 红、黄、蓝、绿、白. 闪光频率; 莫尔斯信号256种设置调节. 环境温度; －45℃～＋70℃. 相对湿度; 10%～95%（不凝结）. 有效射程; 5海里（T=0.75). 光控灵敏度; 50～300Lux. 防护等级; IP65. 同步精度; 1mS. 连续阴雨天工作时间; 16天. 参考重量; 15kg. 材料; 底座：不锈钢喷塑、 灯罩：PC材料. 同步方式; 加装GPS模块实现无线同步闪光. |
| --- | --- |

产品型号：SHD-3G型 一体化航标灯