|  | 适应场所： 桥梁、勘探井位、灯桩、船舶导航、浮标等相关需要警示场所。 产品特性： SHD-4G型航标灯是根据航标发展新趋势而研发的航标新型灯器。它集航标灯、4块太阳能板、免维护蓄电池为一体。整灯结构坚固，安装使用方便可靠。外壳采用不锈钢材质激光切割无缝焊接而成，表面经过热喷塑工艺处理，防腐性能更好。该产品可以大大简化浮标上层结构，减轻了安装和维护时的劳动强度。由于一体化程度高，降低了故障发生的概率，提高了航标灯的整体可靠性。可以根据工程需要增加GPS、BD和RTU功能，实现远程同步闪光和状态监控。 技术参数： 光源; 高亮度LED（冷光源）. 蓄电池规格; 12V/12AH. 太阳板规格; 18V/11Wx4块. 静态电流; 1mA. 垂直发射角; 7度. 水平发光角度; 360°. 发光颜色; 红、黄、蓝、绿、白. 闪光频率; 莫尔斯信号256种设置调节. 环境温度; －45℃～＋70℃. 相对湿度; 10%～95%（不凝结）. 有效射程; 3-5海里（T=0.75). 光控灵敏度; 50～300Lux. 防护等级; IP65. 同步精度; 1mS. 连续阴雨天工作时间; 20天. 参考重量; 20kg. 材料; 底座：不锈钢喷塑、 灯罩：PC材料. 同步方式; 加装GPS模块实现无线同步闪光. |
| --- | --- |

产品型号：SHD-4G型 太阳能一体化航标灯