|  | 适应场所： 桥梁、勘探井位、灯桩、船舶导航、浮标等相关需要警示场所。 产品特性： SHD-5G型航标灯是根据航标发展新趋势而研发的航标新型灯器。它集航标灯、4块太阳能板、免维护蓄电池为一体，全密封设计。整灯结构坚固，安装使用方便可靠。外壳采用不锈钢材质激光切割无缝焊接而成，表面经过热喷塑工艺处理，防腐性能更好。内部自主研发的反射式光学系统将LED光源反折射压缩成水平光柱，从而持续输出超高亮发光效果。该产品可以大大简化浮标上层结构，减轻了安装和维护时的劳动强度。由于一体化程度高，降低了故障发生的概率，提高了航标灯的整体可靠性。可以根据工程需要增加GPS、BD和RTU功能，实现远程同步闪光和状态监控。 技术参数： 发光强度; 闪光方式; 闪烁; 恒定光. 绿色; ~526candela; ~529candela. 红色、白色、蓝色; ~509candela; ~410candela. 视距范围（T=0.74）; 绿色：10海里; 10海里. 红色、蓝色、白色10海里; 10海里. 垂直发散角; ≥8º（符合国际IALA标准）. 水平发光角度; 360º. 控制系统; 自主发光时间; >300小时; >150小时. 最小日照时间; 1.5小时; 3小时. 纬度范围; 55ºsto55ºN. 光控开关灵敏度; 50-200Lx. 静态电流; <5mA. 光源; 大功率LED光源. LED寿命; >10万小时以上. 标准闪光模式; 莫尔斯编码256种闪光信号灯质（符合IALA或国际标准GB4696-84）. 同步方式（可选）; GPS同步模块可实现多灯无线同步闪光. 遥控遥测（可选）; GSM/VHF通讯模块时（RTU），可作远程监控终端. 太阳能光伏组件; 类型; 单晶硅带有防紫外线，高透光率钢化玻璃护板. 光伏组件功率; 峰值电压18V、峰值功率44W（11*4面）. 效率; >14%. 电源系统; 电池类型; 免维护铅酸胶体电池（可选锂电池或磷酸铁锂电池）. 电压; 12V. 容量; 12AH/10小时放电速率. 充电口; 外接快速充电口（可定制）. 灯体结构; 透镜材料; 抗紫外聚碳酸酯PC材料. 灯体材质; 不锈钢材质+防腐烤漆工艺. 密封; 全部内置，垫圈密封、电池可从上部更换. 外形尺寸; 200*200*540mm. 安装尺寸; 底盘尺寸220mm节圆195mm（4*12mm孔）. 重量; <20kg. 工作环境; 工作温度范围; —40℃. 相对湿度; 100%（冷凝）. 防护等级; IP65. |
| --- | --- |