|  | 适应场所： 高楼、通信铁塔、高压铁塔、雷达发射塔、电厂烟囱、冷却塔、桥梁、化工厂、勘探井位、停机坪、风力发电机、灯桩、浮标等相关需要警示场所。 产品特性： 产品主体采用不锈钢材质（耐腐蚀性能更优），微电脑自动控制器，高亮度发光二极管，硅太阳能物理电池板及全密封免维护蓄电池组成。 灯罩采用PC材质，顶部设有防鸟尖。LED光源与最新光学透镜完美结合，将原有的光源亮度成倍提高。 产品以微电脑芯片作为核心控制部件；自动控制LED光源闪光和白天自动关、晚上自动开启程序。内部可加装了防磁和防微波保护装置,电池充放电采用自主研发的电源自动调理系统，对电池欠压、过压、温度各个方面进行全面保护。高效率硅太阳能物理电池板和大容量免维护电池完美结合，为灯器提供电力能源。一次性充足电，能保证长时间连续阴雨天正常闪光。（可根据工程需要选装GPS无线同步功能，实现多盏灯同步闪光）。 产品优点： - 安装前灯器地面组装只需1分钟完成。 - 太阳板角度可以根据用户要求自由调节。 - 灯器安装方便无需敷设电缆，节约材料和人工成本。 技术参数： 产品型号; TGZ－180B型; 产品型号; TGZ－180A型. 参考标准; FAA-L864; 参考标准; FAA-L856. 光源类型; 高亮度LED（冷光源）; 光源类型; 高亮度LED（冷光源）. 有效光强; 2000cd; 有效光强; 20000cd. 光源颜色; 红、绿、黄、白; 光源颜色; 红、绿、黄、白. 功率; 10W; 功率; 15W. 电池规格; DC12V/12AH免维护铅酸电池; 电池规格; DC12V/24AH免维护锂电池. 太阳板规格; 18V/7W单晶硅太阳板; 太阳板规格; 18V/10W单晶硅太阳板. 水平发光角度; 360°; 水平发光角度; 360°. 闪光频率; 20-60次/每分钟; 闪光频率; 20-60次/每分钟. 光控灵敏度; 50～500Lux; 光控灵敏度; 50～500Lux. 工作温度; －45℃～＋70℃; 工作温度; －45℃～＋70℃. 工作湿度; 10%～95%（不凝结）; 工作湿度; 10%～95%（不凝结）. 抗风等级; 60米/秒; 抗风等级; 60米/秒. 防护等级; IP65; 防护等级; IP65. 光源寿命; ≥120,000h; 光源寿命; ≥120,000h. 连续阴雨天工作时间; 15天; 连续阴雨天工作时间; 20天. 参考重量; 13.6kg; 参考重量; 16kg. 材料; 主体：不锈钢、 灯罩：PC材料; 材料; 主体：不锈钢、 灯罩：PC材料. 同步方式; 加装GPS模块实现无线同步闪光; 同步方式; 加装GPS模块实现无线同步闪光. |
| --- | --- |

产品型号：TGZ-180型 太阳能航空障碍灯