|  | 适应场所： 桥梁、桥墩、桥柱等相关需要警示场所。通过变换灯器颜色提示船舶通航、禁航、慢航、确保航道安全。 产品特性： THD-200型桥涵灯外壳采用不锈钢材质激光切割无缝焊接而成，表面经过喷涂防腐烤漆工艺处理。发光面采用定向发光设计原理，能够更好的聚光增加射程距离。内部采用恒流、恒压、恒温电源模块能够有效保护LED光源稳定工作，确保灯器使用寿命。通过外部光控开关自动实现灯器白天自动关闭，晚上自动开启工作模式。该灯采用一体化设计，用户可根据现场需要任意调整太阳板方向，蓄电池放置灯体内部，有效保证蓄电池使用寿命，整灯结构小巧方便安装。 技术参数： 蓄电池规格; 12V/12AH. 太阳板规格; 18V/7W. 光源类型; 高亮度LED（冷光源）. 有效射程; 3-7海里. 光源颜色; 红、绿、黄. 功率; 20W. 发光方式; 恒定光. 光控灵敏度; 50～500Lux. 工作温度; －45℃～＋70℃. 工作湿度; 10%～95%（不凝结）. 抗风等级; 165米/秒. 防护等级; IP65. 光源寿命; ≥120,000h. 外形尺寸; 高600mm/宽280mm. 安装尺寸; 直径220mm、节圆195mm（4×Φ12孔径）. 参考重量; 9.5kg. 材料; 冷轧钢喷塑或不锈钢喷塑. |
| --- | --- |

产品型号：THD-200型 桥涵/桥柱灯