|  | 适应场所： 高楼、通信铁塔、高压铁塔、雷达发射塔、电厂烟囱、冷却塔、桥梁、化工厂、勘探井位、停机坪、风力发电机、灯桩、浮标等相关需要警示场所。 产品特性： 产品严格按照中国民航总局MH/T6012-2015标准和美国联邦航空管理局FAA标准，国际民航组织ICAO标准生产制造。灯头内部采用双层闪光器设计，上层为白色光源，下层为红色闪光。适用于需要 24小时全天候闪光警示场所。通过内部光感器自动识别环境背景光亮度，智能转换灯器发光颜色，从而达到白天（白光20000cd）、夜晚（红光2000cd）两种变光要求。 整灯外壳硬件采用304不锈钢激光切割工艺无缝焊接而成，表面喷涂防静电高温烤漆。灯罩选用PC抗UV材质制作而成。供电系统选用长寿命免维护蓄电池和纯晶硅低衰减太阳板。整灯采用全密封工艺制作，灯体硬件具有抗老化、抗冲击、耐严寒、耐腐蚀、防水蒸气、防紫外线、抗磁场微波等特点。 产品以微电脑芯片作为核心控制部件，电池充放电采用自主研发的电源自动管理系统，对电池欠压、过压、温度各个方面进行全面保护，确保灯器能够长时间连续阴雨天正常闪光。（可根据工程需要选装GPS无线同步功能，实现多盏灯同步闪光）。 产品优点： - 安装前灯器地面组装只需1分钟完成。 - 太阳板角度可以根据用户要求自由调节。 - 灯器安装方便无需敷设电缆，节约材料和人工成本。 技术参数： 参考标准; FAA-L864/L856. 光源类型; 高亮度LED（冷光源）. 有效光强; 白光20000cd/红光2000cd. 光源颜色; 红、绿、黄、白. 功率; 20W. 电池规格; DC12V/24AH免维护铅酸电池. 太阳板规格; 18V/ 15W单晶硅太阳板. 水平发光角度; 360°. 闪光频率; 20-60次/每分钟. 光控灵敏度; 50～500Lux. 工作温度; －45℃～＋70℃. 工作湿度; 10%～95%（不凝结）. 抗风等级; 80米/秒. 防护等级; IP65. 光源寿命; ≥120,000h. 连续阴雨天工作时间; 15天. 参考重量; 15kg. 材料; 底座：不锈钢喷塑、 灯罩：PC材料. 同步方式; 加装GPS模块实现无线同步闪光. |
| --- | --- |

产品型号：TWL-H02AB型 高光强太阳能航空障碍灯