|  | 适应场所： 直升机场LED泛光灯为白色恒光安装灯具，发挥直升机停机坪表面泛光照明作用。保障停机坪表面照度不低于10Lux，使停机坪标志更可辨，给直升机降落提供清晰地面信息。安装时注意方位和角度尽可能均匀照亮机坪，并且尽可能保证飞行员在短距离内目视不感到炫目。 产品特性： 该产品是一款专门针对停机坪照明设计的灯具。发光面透镜采用钢化玻璃材料，具有极其优异的抗冲击性、热稳定性、透光性、抗UV、耐老化等优点。灯体采用不锈钢材质无缝焊接而成，安装底座由铝合金材质压铸工艺制作，表面经过氧化处理，具有全密封、防水、耐腐蚀等特点。成熟的电路技术与控制终端对接，确保产品使用寿命。光源选用低能耗高亮度LED，高效率的芯片封装（光源寿命超过120000小时）。灯具电源线路带有防雷装置，能适用于恶劣的气候环境。 技术参数： 工作电压; AC220V/DC48V（特殊电压可定制）. 功率; 50W. 光源类型; 高亮度LED. 工作方式; 恒定光. 光通量; ≥8000Lm-10000Lm. 光控灵敏度; 50-500Lux可调. 光源颜色; 白光. 工作温度; －50℃～＋85℃. 光源寿命; ≥120,000h. 防护等级; IP68. 外形尺寸; 长310mm/宽285mm/高235mm. 材质; 灯体：不锈钢、 透镜：钢化玻璃材料. 参考重量; 4kg. |
| --- | --- |

产品型号：WHP-F型停机坪泛光灯