|  | 适应场所： 立式边界灯为绿色恒光立式安装灯具，能在夜间或能见度低的天气发出360度绿光信号，用于直升机停机坪起飞降落区域边界的地方，便于向飞行员指示安全着陆区域。 产品特性： 发光面透镜采用PC材料，具有极其优异的抗冲击性、热稳定性、透光性、抗UV、耐老化等优点。底座采用铝合金压铸而成，表面经过氧化处理，具有全密封、防水、耐腐蚀等特点。光源选用低能耗高亮度LED，高效率的芯片封装（光源寿命超过120000小时）。控制电路部分具有恒压、恒流保护功能，确保产品使用寿命。灯具电源线路带有防雷装置，能适用于恶劣的气候环境。 技术参数： 工作电压; AC220V/DC48V（特殊电压可定制）. 功率; 5W. 光源类型; 高亮度LED. 工作方式; 恒定光. 有效光强; 50cd. 光控灵敏度; 50-500Lux可调. 光源颜色; 绿光. 工作温度; －45℃～＋70℃. 光源寿命; ≥120,000h. 防护等级; IP65. 外形尺寸; 高241mm/宽165mm. 材质; 底座：铝合金喷塑、 透镜：PVC材料. 参考重量; 1.8kg. |
| --- | --- |

产品型号：WHP-L型立式边界灯