|  | 适应场所： 高楼、通信铁塔、高压铁塔、雷达发射塔、电厂烟囱、冷却塔、桥梁、化工厂、停机坪、风力发电机、灯桩、浮标等相关需要警示场所。 产品特性： 产品严格按照中国民航总局MH/T6012-2015标准和美国联邦航空管理局FAA标准，国际民航组织ICAO标准生产制造。整灯采用全密封工艺制作，灯器底座采用高强度铝材一次性压铸而成，表面经过喷塑烤漆工艺处理。灯罩采用PC抗UV材质制作而成。灯体硬件具有抗老化、抗冲击、耐严寒、耐腐蚀、防水蒸气、防紫外线、抗磁场微波等优点。光源选用大功率高亮度LED光源，同时配备恒压、恒流、散热电路保护光源工作安全。内部自主研发的反射式光学系统将LED光源反折射压缩成水平光柱，从而形成超高亮发光效果。特别适用于带景观亮化背景光比较强的建筑物。驱动部分选用高性能微电脑集成电路控制，只需连接控制箱和光感器航空障碍灯即可实现24小时全天候同步闪烁。并自动识别环境背景光亮度，智能调节灯器发光模式，从而达到白天200000cd、黄昏/黎明20000cd、夜间2000cd三种变光要求。 技术参数： FAA参考标准; L-856/857. 工作电压; AC220V/50HZ. 功率; 200W. 光源类型; 高亮度大功率LED光源. 闪光频率; 20-60次/分钟. 有效光强; 白天200000cd、黄昏/黎明20000cd、夜晚2000cd. 光控灵敏度; 50-500Lux可调. 光源颜色; 红、白. 工作温度; －45℃～＋70℃. 水平发光角度; 360°. 光源寿命; ≥120,000h. 工作湿度; 10%～95%（不凝结）. 防护等级; IP65. 抗风等级; 240米/秒. 外形尺寸; 高370mm/宽220mm. 底盘安装尺寸; 直径220mm、节圆195mm（4×Φ12孔径）. 材质; 底座：铝合金喷塑、 灯罩：PC材料. 参考重量; 6kg. 闪光同步方式选择 - 采用电源线信号传输方式实现同步闪光（推荐）。 - 选用控制箱连接方式实现同步闪光。 - 选装GPS模块实现无线同步闪光。 |
| --- | --- |

产品型号：WL-H02A型高光强航空障碍灯