|  | 适应场所： 高楼、通信铁塔、高压铁塔、雷达发射塔、电厂烟囱、冷却塔、桥梁、化工厂、停机坪、风力发电机、灯桩、浮标等相关需要警示场所。 产品特性： 产品严格按照中国民航总局MH/T6012-2015标准和美国联邦航空管理局FAA-L864标准生产制造。整灯采用全密封工艺制作，灯器底座采用高强度铝材一次性压铸而成，表面经过喷塑烤漆工艺处理。灯罩采用PC抗UV材质制作而成。灯体硬件具有抗老化、耐严寒、耐腐蚀、防紫外线、抗磁场微波等优点。光源选用大功率高亮度LED光源，由高性能微电脑集成电路控制，内设自动闪光控制器和光控开关，预留多种同步闪光接口，可满足不同工程同步闪光设计控制标准。内部自主研发的反射式光学系统将LED发光亮度成倍放大，完美的提高了发光效力。特别适用于带景观亮化背景光比较强的建筑物。可根据工程设计要求加装GPS无线同步功能，能够更远距离实现灯器无线同步闪光。 技术参数： FAA参考标准; L-864. 工作电压; AC220V/50HZ（特殊电压可定制）. 功率; 100W. 光源类型; 大功率LED光源. 闪光频率; 20-60次/分钟. 有效光强; 2200cd. 光控灵敏度; 50-500Lux可调. 光源颜色; 红、白、绿、黄. 工作温度; －45℃～＋70℃. 水平发光角度; 360°. 光源寿命; ≥120,000h. 工作湿度; 10%～95%（不凝结）. 防护等级; IP65. 抗风等级; 240米/秒. 外形尺寸; 高370mm/宽220mm. 底盘安装尺寸; 直径220mm、节圆195mm（4×Φ12孔径）. 材质; 底座：铝合金喷塑、 灯罩：PC材料. 参考重量; 5kg. 闪光同步方式选择 - 采用电源线信号传输方式实现同步闪光（推荐）。 - 采用同步信号线连接方式实现同步闪光。 - 选用控制箱连接方式实现同步闪光。 - 选用一套主灯控制多套副灯连接方式实现同步闪光。 - 选装GPS模块实现无线同步闪光。 |
| --- | --- |

产品型号：WL-M01B型中光强航空障碍灯